第十一届上海未来工程师大赛项目五                                  [image: image2.jpg]4 NEEERE R ME
ol ﬁﬁﬁgffﬁ‘ S msnm
N g / - ] =)

FE—ZFmI60E

PR EI60EF

90cm

3cmd
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////y7






云霄飞车——跨越
云霄飞车是一项非常刺激的游戏，它令人跃跃欲试，也令人胆战心惊，使人倍感重力的魅力。云霄飞车的设计完美体现了科学、技术、工程、数学的结合，是对工程师智慧的挑战。
比赛规则

1． 项目简述：用给定的材料设计和制作二根轨道，让一颗钢珠从一根轨道的顶部释放，然后使钢珠在重力的作用下下滑，并用它去引发第二根轨道上的钢珠滚动，直至它到达该轨道的终点。第二颗钢珠到达终点的时间越接近指定值越好。

2． 参赛对象：适合中学生，由3名学生组成一个团队。
3． 轨道设计：

1） 第一根轨道的起点端必须为90cm（钢珠与底板的距离），有一个约5 cm长呈凹槽状的平台，用以放置钢珠；

2） 第一根轨道必须完成2个竖直平面的360°迴转；

3） 第一根轨道的末端和第二根轨道的始端之间要有一个装置，当来自第一根轨道的钢珠作用于该装置时，必须触发第二根轨道上的钢珠开始滑动。触发装置不能有可控的时间延迟功能。
4） 第二根轨道必须完成“4个折返”和“1个跨越”，顺序不限，具体要求见图；

5） 第二根轨道的终点必须在距离底板3 cm处，要有一个围边便于收集钢珠；

6） 2根轨道必须限制在一个长90cm、宽50cm、高90cm的立体范围内；

7） 制作轨道的材料自备，但必须是零件，不能有事先做好的结构；
8） 从第一颗钢珠出发到第二颗钢珠到达终点，要求的时间区间为10-18秒。

4． 现场搭建：
1） 必须有一份完整的设计图纸和说明，并根据现场宣布的钢珠滑行时间修订设计数据，图纸上必须标有尺寸。
2） 工具和粘结材料自备。钢珠自备，钢珠的直径为16mm。

3） 钢珠运行的指定时间在比赛现场公布，时间区间为10-18秒。
4） 搭建时间为3小时。

5． 测试：

1） 用手指轻推轨道顶端平台上的钢珠使其滑下；

2） 在整个滑行过程中，不得再碰钢珠，以及不能施加任何能够引起钢珠改变运动状态的外力，否则该轮测试视作失败；

3） 钢珠没能到达轨道末端就翻出轨道，则此轮测试视作失败；

4） 如果钢珠在轨道上停止不动达3秒，则此轮测试视作失败；

5） 允许进行三轮测试（连续进行），取最好的一轮为比赛成绩。
6． 项目报告书：参赛团队必须提交项目报告书，报告书格式见附件。

7． 评价：
1） 比赛得分：到达终点时，所用时间与规定时间之间的差值，以秒为单位，精确到小数后2位；此差值越小越好；
2） 设计奖评价：

a) 有设计图纸和相关说明（10分）；

b) 图纸和说明规范程度（1～10分）；

c) 实际搭建的图片（

3） 比赛得分第一名将获得“未来工程师团队”称号。

[image: image1.jpg]









12

[image: image2.jpg]